СВІТИЛЬНИКИ

ДСУ05У

ПАСПОРТ

АЛАЯ.676172.215 ПС

| 1 ПРИЗНАЧЕННЯ ВИРОБУ |  |
| --- | --- |
| Світильники для зовнішнього освітлення ДСУ05У з світлодіодними джерелами світла, в подальшому іменовані «світильники», світильник призначений для освітлення вулиць, автомобільних доріг, магістральних шосе, транспортних розв'язок, площ, місць паркування автомобілів, парків, житлових масивів, а також територій промислових, будівельних, складських об'єктів та інших відкритих просторів | 2.3 Світловіддача світильника від 130 Лм/Вт 2.4 Кліматичне виконання У, категорія розміщення 1, 5 за ДСТУ EN 60598-2-5:2018. 2.5 Номінальне значення кліматичних чинників за ДСТУ EN 60598-1:2017, при цьому: - температура оточуючого середо-вища від мінус 40°С до плюс 40°С; - висота над рівнем моря не більше 1400м. 2.6 Група механічного виконання світильників М1, М3, М9 за ГОСТ 30631-99. 2.7 Міцність світлопропускного захисного елемента при ударі – не менше 2 Дж 2.8 Вузли кріплення витримують вітрове навантаження – не менше 1,5 кН/м2. 2.9 Ступінь захисту від впливу навколишнього середовища ІР65 за ДСТУ EN 60529:2018. 2.10 Клас захисту від ураження електричним струмом – І 2.11 У зв’язку з тим, що систематично проводяться роботи з вдосконалення конструкції і технології виготовлення, можливі деякі відмінності між паспортом і світильником, що не впливають на умови монтажу та експлуатування 3 КОМПЛЕКТНІСТЬ У комплект постачання входять: - світильник – 1 шт.; - контактні затискачі – 1 шт.; - паспорт – 1 примірник на партію до 10 світильників. Про додаткові варіанти комплектації –див. додаток 1 4 БУДОВА ВИРОБУ 4.1 Світильник складається з корпусу, лінз, світлодіодів, розсіювача і блоку управління . Корпус та радіатор з алюмінієвого сплаву марки АД31. Джерело світла – енергоекономні світлодіоди - клас енергоефективності «А++». Апаратура управління – вбудоване ЕДЖ Mean Well або Philips. Розсіювач виготовлений з ударостійкого полікарбонату |
| 2 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |
| 2.1 Основні параметри світильників: - клас світлорозподілу П згідно з ДСТУ EN 60598-2-3:2014; - типи кривих сили світла: - Ш (широка – перша цифра в позначці модифікації світильника 0 скляні оптичні лінзи, 30 ° 1 скляні оптичні лінзи, 45 ° 2 скляні оптичні лінзи, 60 ° 3 скляні оптичні лінзи, - 100 ° 4 моноблок лінз вторинної оптики, 15° 5 моноблок лінз вторинної оптики, 30° 6 моноблок лінз вторинної оптики, 60° 7- моноблок лінз вторинної оптики, 90° -потужності світильників, Вт: 100 -коефіцієнт потужності, не менше 0,98; - напруга живлення мережі, B: згідно ДСТУ EN 50160:2014 (друга цифра в познаці модифікації світильника 1); ~220; Діапазон робочої напруги 100-305 В, 50 Гц - PFC –наявний; - кріплення світильника: (третя цифра в познаці модифікації світильника на ліру – 1 на консольну трубу D 49...51мм. -4 - джерело світла – світло діоди ТМ OSRAM, Cree, Seoul Semiconductor. - кольорова температура 3000-5000 К - Індекс передачі кольору, (Ra)- ≥ 85 2.2 Умовна познака, габаритні, установчі розміри і маса світильників вказані на рис. 1. |  |
|  | 6 ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 6.1 До встановлення світильників перевірте їх комплектність, цілісність, збереженість та працездатність. 6.2 Під’єднайте світильник до електромережі за допомогою кабелю, що є складовою частиною світильника, або клемової колодки для під’єднання проводів кабелю зовнішнім діаметром 8...12 мм перерізом жил від 1 мм2 до 4 мм2 6.3 Світильник монтуйте: - на кронштейн 2-мя болтами М8 7 ПРАВИЛА ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ 7.1 Світильники в упакуванні необхідно зберігати під навісом, або в приміщенні, де коливання температури і вологи несуттєво відрізняються від коливань на відкритому повітрі. Заборонено складувати ящики більше ніж у 5 ярусів. Термін збереженості до вводу в експлуатування – 2 роки з дня відвантаження. 7.2 При виконанні вантажно-розвантажувальних робіт і розміщенні на збереження необхідно строго дотримуватись вказівок маніпуляційних знаків «Верх, не кантувати», «Обережно крихке», «Боїться вологи». |
| 5 ВКАЗІВКИ ЩОДО БЕЗПЕКИ |  |
| УВАГА! |  |
| МОНТУВАННЯ, ЧИЩЕННЯ СВІТИЛЬ-НИКА ТА ІНШІ ВИДИ РОБІТ ПРОВОДЬТЕ ТІЛЬКИ ПРИ ВИМКНЕНОМУ ЖИВЛЕННІ. 7.3 Ящики зі світильниками необхідно покласти на піддони чи стелажі. 7.4 Транспортуйте ящики з упакованими світильниками в контейнерах, закритим автотранспортом або у критих залізничних вагонах. 7.5 При транспортуванні ящики закріпити, щоб уникнути їхнього переміщення. 7.6 При транспортуванні, завантаженні і розвантаженні, світильники повинні бути захищені від атмосферних опадів і механічних ушкоджень. |  |
| СВІТИЛЬНИК МАЄ БУТИ ЗАЗЕМЛЕНИЙ. 5.1 Експлуатуйте світильник тільки після ознайомлення з цим паспортом. 5.2 При експлуатуванні світильників заборонено: - у ввімкненому стані відкривати світильник; - вмикати світильник без заземлення; - допускати експлуатування світильника з пошкодженими ізоляційними елементами (ізоляцією проводів), несправним заземленням. 5.3 Під час експлуатування світильників періодично проводьте їх огляд. При цьому перевіряйте надійність контактів і кріплень, а також справність заземлення і проводів 8 СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ |  |

Світильники ДСУ05У-100-1-711____________________

Партія/ №___________________

Дата виготовлення____________________

Особисте тавро контролера______________________

відповідають технічним умовам ТУ У 31.5-33680115-041:2010 і визнані придатними до експлуатування.

| 9 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА |  |
| --- | --- |
| 9.1 Виробник гарантує відповідність світильників вимогам ТУ У31.5-33680115-041:2010 при дотриманні умов експлуатування, транспортування, зберігання і монтажу, встановлених ТУ. Гарантійний строк експлуатування 60 міс. з дня введення світильників до експлуатування, при цьому строк зберігання світильників не більше 6 міс. Мінімальний ресурс світильника включаючи драйвер - не менше 100 000 годин. | В рекламаційному акті вказати тип світильника, дефекти і недоліки, умови при яких вони виявлені і термін з початку експлуатування світильника. Рекламації на дефекти, що виникли в результаті необережних або нерегламентованих дій зі світильником не приймаються. |
| 10 ВІДОМОСТІ ПРО РЕКЛАМАЦІЇ |  |
| 10.1 Рекламаційні претензії пред’являти виробнику у випадку виявлення дефектів і недоліків, які приводять до виходу з ладу світильника протягом гарантійного строку. |  |

Малюнок 1. –Габаритні та установчі розміри світильника

| 6 Умовна познака | Розміри L*B*H, мм | Маса, кг | Світловий потік, не менше Лм |
| --- | --- | --- | --- |
| ДСУ05У-100-1-711 | 500*130*150 | 4,2 | 13000 |

7

8

9

Розмір H вказано без урахування розміру кріплення

АДРЕСА ПІДПРИЄМСТВА- ВИРОБНИКА:

АДРЕСА

ПІДПРИЄМСТВА- ВИРОБНИКА:

ТОВ «ОСП Корпорація «Ватра»,

Україна, 46000 м.Тернопіль, вул. Микулинецька 46